Necesitatea acestui proiect a aparut in ideea asigurarii accesului persoanelor riverane precum si a utilizatorilor obiectivelor cu caracter socio-cultural catre reteau de drumuri existente (DJ 203) cat si spre punctele de interes social din comuna. Necesitatea lucrarilor propuse in prezentul proiect sunt argumentate si de starea fizica a drumurilor existente ( drumuri partial pietruite) raportat la conditiile generale de circulatie actuale cat si de perspective.

In prezent strazile au o parte carosabila cuprinsa intre 3 si 5 m, avand un sistem rutier din agregate in amestec cu pamant, insuficient pentru a juca rol de fundatie pentru o eventuala modernizare. Accesul pietonal nu este asigurat, deoarece nu sunt amenajate trotuare pentru circulatia pietonala, iar accesele in gospodarii sunt impropriu realizate.

Pe aceste drumuri nu exista un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale eficient, deoarece nu sunt amenajate santuri sau rigole, nu se asigura un drenaj corespunzator al apelor de pe carosabil.

In urma investigatiilor din teren, starea de degradare a drumurilor a fost apreciata astfel:

existenta unor degradari ale carosabilului;

defectiuni ale sistemului existent de colectare – evacuare a apei pluviale;

acostamente inexistente sau neintretinute, fapt ce a condus la staganrea apelor pluviale pe partea carosabila a strazii;

lipsa partiala a trotuarelor pentru circulatia pietonala;

lipsa amenajarii corespunzatoare a acceselor in proprietati;

Degradarile carosabilului existent constatate de expertul tehnic sunt de tipul:

cedari ale fundatiei

tasari

denivelari

gropi

fagase

In prezent strazile sunt profund afectate de actiunea factorilor climatici, iar tipul degradarilor inregistrate pun in evident lipsa unui drenaj corespunzator a apei din corpul drumului si o lipsa a capacitatii portante.

Starea actual a strazilor de mai sus nu asigura accesul autoutilitarelor de interventie in situatii de producere a unor evenimente deosebite, in incinta gospodariilor sau la obiectivelor publice si private. Proiectul va avea finantare prin Programul PNDL II conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 si OMDRAP nr. 1851/2013. Aceasta finantare va fi estimata la 13.911.756,36 lei din care 410.556 contributie Consiliul Local Jirlau pe o lungime de 11.963,59 m.

Inainte de inceperea lucrarilor: